第三阶段建立独立对比工程

FF工程：

data_in -> 输入FF （8位）-> 加法 -> 第一级FF（8位） -> 循环移位/XOR -> 第二级FF（8位） -> 输出FF（8位） -> result

以下文件为辅助文件（ai生成）

| 文件 | 做什么 |
| --- | --- |
| [ff_build.tcl (line 1)] | 选择器件、加载上述三个源码和约束，依次编译、综合、映射、布局布线，再导出功能网表和最大/最小延时报告；不生成比特流 |
| [run_build.ps1 (line 1)] | 调用 PDS，检查产物是否新生成，并检查核心是否保留 16 个 FF、没有 latch |
| [export_comparison.ps1 (line 1)] | 从报告提取三段内部路径，检查映射宏的覆盖情况，输出对比表；它整理 PDS 结果，不是另一套时序求解器 |
| [tb_independent_timing.v (line 3)] | 产生仿真时钟、遍历 0～255，用独立数学表达式计算答案，并按 FF 的三周期延迟核对，同时测试复位和恢复 |
| [run_sim.ps1 (line 1)] | 调用 ModelSim，选择 RTL 或布线后网表进行功能仿真；网表模式没有加入 SDF 延时 |
| [run_batch.do (line 1)] [run_gui.do (line 1)] | 前者自动运行并判断通过，后者打开波形；共享测试的 777 项包含 FF 和两种 latch 配置，不是 FF 单独 777 项 |
| [ff_timing_top.pds] | PDS 自动生成的工程入口，记录源码、约束、流程和产物位置；build 中的网表、数据库、报告也是生成物 |

- 进行时序分析基线

FF工程的时序报告中显示

Period 640ns 笔者设置的分析周期，对应1.5623MHz

Setup WNS  626.066ns  最差建立时钟裕量

Estimated Frequency  71.7669MHz   PDS在当前约束下给出的估计（注：不能直接当作核心最高频率或者上板实测结果）

最坏路径：

Data delay(数据路径延时)  6.224ns

Route delay（连线延时） 1.836ns

Logic delay（器件延时）  4.388ns

Launch Clock Delay（参考时钟到输出寄存器时钟端的延时） 5.460ns

数据到达时间11.684ns

允许到达时刻 = 640 − 2.000（输出接口约束）− 0.250（报告不确定度）= 637.750 ns

Slack        = 637.750 − 11.684= 626.066 ns

内部输出路径：

Slack 637.207ns

起点：u_boundary/core_input[7]/opit_0/CLK

终点：u_core/stage_one[7]/opit_0_AQ/I1

对应实际电路中：输入边界寄存器 → 加法逻辑 → 第一级运算寄存器

时序计算：

发射时钟到达输入边界 FF：       5.460 ns

FF 收到时钟后，Q 输出响应：    +0.287 ns

数据经过连线：                +1.955 ns

──────────────────────────────────

到达接收宏输入端：             7.702 ns

下一次参考上升沿：           640.000 ns

接收侧时钟传播：              +5.128 ns

时钟悲观量消除修正：          +0.278 ns

时钟不确定度：                −0.250 ns

接收宏的建立时间要求：        −0.247 ns

──────────────────────────────────

最晚允许到达：               644.909 ns

Slack = 644.909 − 7.702

= 637.207 ns